# Билет № 14 вопрос №2

Для не резервированных ЭВМ (не содержащих дублированных устройств) последовательность вычислений следующая. Сначала необходимо определить интенсивности отказов устройств

_____

каждого типа 0i,i= 1, N _     , где N - число устройств, входящих в состав ЭВМ. Величины 0i  определяются по формуле                            __

__                                                0i  =1/   Т0i,                                                  	          __

где Т0i – среднее время наработки на отказ устройства i – го типа. Значения Т0i  берутся из эксплуатационной документации на соответствующие устройства ЭВМ либо вычисляются по результатам наблюдений за работой машины. Интенсивность отказов ЭВМ в целом (суммарная интенсивность отказов ЭВМ) вычисляется по формуле

N

0= 0iki  ,

i=1

где ki- коэффициент, определяющий , насколько интенсивно используется устройство i -  го типа при совместной работе с другими устройствами в составе ЭВМ. Например:

Тип устройства:			Коэффициент использования:

Печатающие устройства … 	0,1

ВЗУ				0,9

Графические устройства		0,05

УВВ на ЭЛТ			0,1

При отсутствии устройства какого – либо типа ki принимается равным 0. Зная 0 , вычисляем среднее значение наработки на отказ машины:    ___

То=1/0		   	__

Среднее время восстановления после отказа работоспособности ЭВМ Т в.о вычисляется по формуле :

___   __ N      __      __       ___

Т в.о= То	 (ki Tв.о.i)/Toi где Tв.о.i – среднее время восстановления i – го устройства

i=1				      __

после отказа . Интенсивность потока восстановлений в.о = 1/ Т в.о.