МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ

( ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ )

Гражданская оборона

Отчет по практической работе:

“Пути и способы повышения устойчивости работы РЭА”

Вариант 12   245.343

Студент

Группа

Руководитель Филатов

МОСКВА  1996

1.Определение значений исходных данных для оценки устойчивости при действии поражающих факторов ядерного взрыва.

1.1. Избыточное давление во фронте ударной волны:

DPф=10+5*n1 =10+10=20 ,кПа

1.2. Форма РЭА и значение соответствующего коэффициента аэродинамического сопротивления:

Параллелепипед, Сх=0.85

1.3. Длинна РЭА:

b=0.4+0.05*n1= 0.5 ,m

1.4. Ширина РЭА :

c=0.3+0.04*n1= 0.38 ,m

1.5. Высота РЭА:

h=c= 0.38 ,m

1.6. Масса РЭА :

m=10+10*n1= 30 ,кг

1.7. Коэффициент трения скольжения :

fтр=0.35

1.8. Допустимое значение ускорения РЭА при инерционных нагрузках от воздействия воздушной ударной волны :

ад=50+50*n1= 150 ,m/c2

2.5* DP2ф*103               2.5*20*20*1000

DPck =                          =                        = 1351.35 ,Па

DPф+720                          20+720

Fсм=Сх*S*DPck= 0.85*0.19*1351.35 = 218.24 ,Н

Fтр=fтр*mg= 0.35*30*9.8 = 102.9 ,Н

S=b*h= 0.5*0.38 = 0.19 ,m2

DPлоб=DPф+DPск = 20000+1351.35 = 21351.35 ,Па

DPлоб*S                21351.35*0.19

а=                     =                             = 135.2 ,m/c2

m                               30

2. Исходные данные  для оценки устойчивости РЭА к воздействию светового излучения ядерного взрыва.

2.1. Величина расчетного значения светового импульса:

Uв=( 1+n2 )*105= 5*105 ,Дж/м2

2.2. Материал корпуса РЭА и его толщина:

латунь, hс=0.5мм=d  ; r=8600 кг/м3 ; c=390 Дж/(кг*К);

2.3. Цвет окраски корпуса РЭА :

светло-серый, Kп=0.45

2.4. Допустимое значение температуры корпуса РЭА :

Tдоп=(40+5*n2) = 60 ,оС

Uт                   2.25*105

DT=                   =                                = 134.1 , оС

r*c*hc            8600*390*0.0005

Uт=Uв*Kп= 5*105 * 0.45 = 2.25*105  , Дж/м2

T=Tпом+DT= 20+134.1 = 154.1 , оС

Tпом=+20 оС

3.Исходные данные  для оценки воздействия ЭМИ на РЭА.

3.1. Форма РЭА и материал корпуса РЭА

Параллелепипед, латунь

3.2. Размеры   экрана РЭА :

3.2.1. Длинна РЭА:

b=0.4+0.05*n1= 0.5 ,m

3.2.2. Ширина РЭА :

c=0.3+0.04*n1= 0.38 ,m

3.2.3. Высота РЭА:

h=c= 0.38 ,m

3.3. Величина вертикальной составляющей напряженности электрического поля ЭМИ :

Eв=1000+500*n3= 3500 ,В/м

3.4. Длинна наиболее уязвимого вертикального проводника РЭА :

li=0.05+0.01*n3= 0.1 ,m

3.5. Допустимые значения напряжения:

Uдоп=1+0.1*n3= 1.5 ,в

3.6. Форма и размер патрубка экрана РЭА:

круглый патрубок r=0.01+0.002*n3= 0.02 ,m

3.7. Расчетная частота экранируемого излучения ЭМИ :

f=10+3*n3 = 25 ,кГц

h=(Eв*l)/Uдоп = 3500*0.1 / 1.5= 233.3

( 2*p*f*mo*mr*s*D*hc)2

Э= 1+            4*м2                 =                                       hc<d

d=A/  f   = 12.4*10-2 / 158.11 = 0.00078 ,m

hc= 0.0005 ,м

A=12.4*10-2,м*Гц1/2

m=1  (коэффициент формы)

mr=1        mо=1.256*10-6  Гн*м-1
D = с = 0.38 - ширина параллелепипеда.

s = 16.6*106 ом/м

3.3. Расчет патрубка экрана.

lп=lnh/a = 0.045 ,m

a=2.4/r = 2.4/0.02 = 120

4. Исходные данные  для оценки устойчивости РЭА к воздействию проникающей радиации ядерного взрыва.

Pg=10n4  = 103   ,Гр/с

Dg=10n4= 103  ,Гр

Фн=1015+n4= 1018   ,1/m2   .